基于互补滤波的多传感器数据融合算法设计与实践

摘要

由惯性测量单元（Inertial Measurement Unit,IMU）和全球定位系统（Global Positioning System,GPS）组成的组合导航系统因其成本低、定位精度和实时性的互补性强，已然成为全球导航领域的热点话题。然而，目前的传感器数据融合方法多基于卡尔曼（Kalman）或其延伸算法，由于其高算力要求，并不利于在低功耗、低算力情形下使用。同时，传统的C语言开发方式存在着开发效率低、故障率高且难以仿真的问题，为此借助SIMULINK工具设计基于互补滤波的数据融合算法，以仿真先行，缩短开发周期。

本文从传感器的微控制器驱动开发开始，记录下传感器测量的原始数据，用于研究并分析IMU和GPS等传感器的物理模型；并基于模型设计（Model Based Design, MBD）的思想设计互补滤波器以实现对机体的状态（位置，速度，姿态）的动态追踪。

最终，对于本文提出的算法进行实物验证，将算法部署在校园环境中的车辆上进行验证测试。软件仿真和实物仿真结果表明，本文所提出的基于互补滤波的多传感器数据融合算法具有高精度、高稳定性、高兼容性、低成本、低算力等优点，能够满足智能汽车在室外环境下的精准定位需求。

关键词：IMU，GPS，数据融合，MBD，互补滤波

MULTI-SENSOR DATA FUSION ALGORITHM DESIGN AND PRACTICE BASED ON COMPLEMENTARY FILTER

# ABSTRACT

In recent years, with the continuous iterative upgrade of MEMS and GNSS navigation and positioning systems, efficient and inexpensive inertial sensors have gradually come into public view. Inertial Measurement Unit,IMU) and Global Positioning System,GPS) are complementary in positioning accuracy and real-time. The IMU provides real-time position and speed reference in the short term, while GPS eliminates accumulated errors in the long term, so it can meet the long-term and short-term high-precision real-time positioning requirements. However, the current sensor data fusion methods are mostly based on Kalman or its extended algorithm, but because of its high computational power requirements, it is not conducive to use in low power consumption and low computational power. At the same time, the traditional development method of C language has the problems of low development efficiency, high failure rate and difficulty in simulation. Therefore, in the design of algorithm, MATLAB SIMULINK tools are used for modular design, and simulation comes first, so as to shorten the development cycle.

In this paper, starting with the development of the microcontroller driver of the sensor, the actual measured original sensor data are recorded for studying and analyzing the physical models of sensors such as IMU and GPS. Based on the idea of Model Based Design, MBD), a complementary filter is designed to realize the dynamic tracking of the state (position, speed and posture) of the body.

Finally, the algorithm proposed in this paper is verified in real objects, and the algorithm is deployed on vehicles in campus environment for verification and testing. The results of software simulation and physical simulation show that the multi-sensor data fusion algorithm based on complementary filtering proposed in this paper has the advantages of high precision, high stability, high compatibility, low cost and low computational power, and can meet the precise positioning requirements of smart cars in outdoor environment.

Key words: IMU, GPS, data fusion, MBD, complementary filter

三号黑体居中

空一行

小四号宋体,1.5倍行距

目  录

- 绪论-------------------------------------------------------------------------------------1

  - 引言----------------------------------------------------------------------------------1

  - 国内外发展研究现状-------------------------------------------------------------1

1.2.1 HCCI数值模拟模型-------------------------------------------------------1

-------------------------------------------------------------------

- DME均质充量压燃着火的数值模拟方法----------------------------------------2

2.1 二级标题---------------------------------------------------------------------------2

2.1.1 三级标题-------------------------------------------------------------------2

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

5.  结论-------------------------------------------------------------------------------------4

参考文献------------------------------------------------------------------------------------5

致谢------------------------------------------------------------------------------------------6

译文及原文---------------------------------------------------------------------------------7

目录

ABSTRACT	2

1  绪论	1

1.1 引言	1

1.2 国内外发展研究现状	3

1.2.1 常用导航系统	3

1.2.1 组合导航系统	4

1.3 论文的研究内容及章节安排	5

2  INS/GPS组合导航系统	6

2.1 捷联式惯性导航系统基础	6

2.1.1 常用导航坐标系	6

2.1.2 常用导航坐标系间转换	8

8

2.1.3 常用姿态表示间转换	9

2.2 捷联惯性导航定位方法	14

2.2.1 惯导机械编排	14

2.2.2 惯导初始对准	16

2.3 惯性元件误差分析	17

2.4 INS/GPS导航组合方式	18

2.4 本章小结	19

3  基于互补滤波的INS/GPS组合导航	19

3.1 互补滤波算法	19

3.1.1 传统互补滤波	19

3.1.2 改进型互补滤波	20

3.2 INS/GPS组合导航系统互补滤波模型	20

3.2.1 误差修正向量	20

3.2.2 惯性元件偏差纠正	23

2  DME均质充量压燃着火的数值模拟方法	26

2.1 二级标题	26

2.1.1 三级标题	26

5  结论	28

参考文献	29

附录	1

正文内容	1

致谢	2

译文及原文	3

# 1  绪论

## 1.1 引言

导航一词源远流长，其历史可以追溯到2000多年前的战国时期。在当时，人们通过星座和罗盘来导航；到现代，随着卫星导航定位技术的发展，卫星导航已经成为了现代人出行的主要导航方式。导航的基本作用就是回答我在哪，往哪去的问题，即运动物体的位置，速度等参数信息。

21世纪以来，随着微电子技术和精密仪器技术蓬勃发展，微机电系统（Micro Electro Mechanical System,MEMS）作为一种全新的技术领域，也逐渐发展起来。

MEMS通过整合微机械技术的陀螺仪和加速度计到一块指甲盖大小的芯片上，彻底颠覆以往惯性测量元件的外观认知。MEMS传感器的优点包括：体积小、能耗低、成本低、可靠性高等，这些优点使得MEMS传感器无论是在商用领域还是军民用领域，都占据着很大的优势。针对MEMS传感器的研究也已经成为国内外研究的重点，一系列关于MEMS以及其组合导航研究的文献应运而生。本文所使用的惯性测量单元即为MEMS惯性测量单元。

惯性导航系统（Inertial Navigation System,INS）作为MEMS惯性传感器用于导航的主要技术手段，其属于一种不与外界有任何交互的自主导航系统，因其在实现上使用航位推算的方式，因此能够不受周围环境的限制，独立、实时地提供运动物体的位置、速度、姿态信息。惯性导航系统的原理主要为通过加速度计和陀螺仪分别测量运动载体的线运动加速度和角速度，然后依据牛顿运动定律来推算载体的运动速度和姿态等信息。然而，惯性导航的原理又导致了其在长时间运行下的缺陷性，即导航信息通过空间积分获得，而长时间的系统误差积分会使整个系统随时间逐渐发散，最终可能会导致系统的不稳定，甚至危及使用者的人身安全。于是，通过单一惯性导航来实现长时间下现实场景下的导航定位是不大可能的。一种较好的解决方案为：增加其余导航手段，构成组合导航系统，以束缚住惯性导航系统的发散。

组合导航系统，顾名思义就是将两种或以上的不同类型的导航系统对相同的运动载体信息进行测量估计，并通过某种手段将数据融合，以此获取更加准确和可靠的导航信息。组合导航系统的优点是可以继承多个导航系统的优势，不仅可以增加系统的冗余度，提高系统的稳定性，还可以打破单一导航系统的局限性，使得系统间的优势互补，劣势相消，极大程度提高系统的适用范围，为用户提供更高精度、更高可靠性和更容错全面的导航信息。

一种常用的组合导航框架由惯性导航系统（INS）和全球定位系统（GPS）构成。全球定位系统的基本原理是通过轨道卫星发送信号，由用户侧的接收机接收信号并解算出自身的位置、速度和时间信息。全球定位系统的优点是全天候、全球覆盖、实时高精度定位与测速，并且定位精度不会受时间影响。但是GPS信号容易受到电波传输、气象等因素的干扰，或者受建筑物遮挡导致的信号中断，其对环境的依赖性较高。因此，如何合理地利用GPS的导航信息，将GPS和INS的数据进行融合尤为重要。

数据融合技术是决定组合导航性能的关键因素，能够很大程度上影响组合导航系统的准确性、可靠性。工程上最常用的数据融合算法为卡尔曼滤波器，及其众多衍生算法，如扩展卡尔曼滤波器（Extended Kalman Filter,EKF）。然而，无论是卡尔曼滤波器还是其扩展算法，由于导航问题涉及的状态空间维度较深，更新频率较快，其产生的过高的计算量负荷限制该算法只能在个人电脑PC或者性能略低的计算设备上流畅运行，无法在绝大部分嵌入式平台上部署使用。因此，本文采用互补滤波算法作为数据融合的核心算法，通过将GPS、IMU、MAG等多个传感器的输出进行加权平均的方式来估计运动载体的导航信息。

基于模型的设计（Model Based Design，MBD）是一种数学及可视化的方法，其历史最早可以追溯到上世纪50年代，当时的工程师们开始使用数学模型来描述系统的行为。再经过几十年的发展变革之后，基于模型的设计以TI公司和MathWorks公司联合开发的Embed Coder工具箱为依托，为嵌入式开发提供了新的途径。如今，可视化图形建模工具SIMULINK结合Embed Coder工具，几乎可以覆盖开发中的整个过程。基于模型的设计不仅可以通过图形化GUI来建模和仿真，极大程度缩短开发周期，还可以进行快速、可重复的测试，以保证系统的稳定性、可行性；同时，报告和代码生成等步骤的自动化，工程师无需将精力投入到算法的编写上，最大限度避免了人为错误的产生。

本文以MATLAB SIMULINK为模型的主要开发工具，以互补滤波算法为理论背景，克服常规数据融合算法高算力需求的瓶颈，设计出一种兼顾运行效率和准确性的INS/GPS组合导航系统。

## 1.2 国内外发展研究现状

### 1.2.1 常用导航系统

导航（Navigation）即引导航行，旨在引导运动载体沿预定的轨迹、以一定的精度、按规定的时间从起点到达最终航线目的地。千年以来，随着科学技术的不断发展，导航系统的实现种类也逐渐繁多，仅目前常用的导航方式就有如下几种：

- 天文导航系统

- 天文导航系统（Celestial Navigation System，CNS）是一种古老的依据天文方法观测星体或天体来确定自身位置，以引导载体沿预定轨迹航行的导航方法。导航设备主要为六分仪或星体追踪器。其中，六分仪为采用圆周刻度的六分之一（60度）作为观测角度读数的手持反射天体测角仪，常用于人工观测星体高度；星体跟踪器则是以恒星作为参照系，以星空为工作对象的高精度空间姿态测量装置，可以为导航提供准确的空间方位和基准。天文导航系统作为一种自主式导航系统，无需向外界发送信息，抗干扰能力强，但是受天气影响较大。

(2) 舰位推算导航

舰位推算导航（Dead Reckoning，DK）是一种在已知当前时刻位置的条件下，通过测量移动的距离和方位，推算下一时刻位置的方法，主要用于海上船舶的自主导航。该方法自主性高，能提供连续的定位信息和未来时刻的船体估计，且定位结果不受外界的干扰，已成为舰船航行时主流的导航方式。

(3) 惯性导航

惯性导航的发展历程可以追溯到1930年以前，后经1942年德国V-2火箭首次成功应用后，现已成为目前最可靠、应用最广泛的导航方法。惯性导航系统（Inertial Navigation System，INS）是一种利用惯性敏感元件——加速度计（Accelerator）和陀螺仪（Gyroscope）来测量运动载体相对于惯性空间的加速度和角速度，并用计算机来连续估算运动物体位置、姿态和速度的导航系统。它不需要一个外部参考系，可以独立提供完备的导航信息，实时性、抗干扰能力强，在短期内拥有较高的精度，常常被用在飞机、潜艇、导弹和各种太空飞行器上。

- 全球定位系统

- 全球定位系统（Global Positioning System，GPS）最早出现于1958年美国军方的子午卫星军用导航系统项目，随着后续无线电导航与人造卫星导航的结合，便发展成为全球定位系统。如今的GPS经过伪码测距代替多普勒测速的改进，能够实现精准的定位与授时功能。

### 1.2.1 组合导航系统

- 随着导航理论与技术的发展革新，多种类型的现代导航系统应运而生。尽管这些导航系统各有优点，但无论哪一种导航方法都有其不足之处。比如，惯性导航系统INS能够输出连续的位置、速度、姿态信息，导航信息完整，自主性强，但是单一的惯性导航系统无法满足长时间运动载体的导航估计，其测量精度必会随时间而发散；GPS虽然可以实现全天候、全覆盖的工作，但是由于存在信号中断、多径效应、信号遮挡等问题，这些情况都会严重影响真实系统的性能。

- 因此，单一系统的性能往往不能满足复杂情形下的高精度、稳定性和可靠的导航要求。为了能够充分发挥各个导航系统的性能（或者优点），弥补各自系统存在的问题，也为了使导航系统的精度、稳定性、可靠性更高，组合不同导航子系合而为一的组合导航技术逐渐发展起来。

- INS/GPS组合导航是目前国内外研究及应用最为广泛的组合导航系统。其组合模型主要分为三种：松耦合、紧耦合和超紧耦合。松耦合是三种模式中结构最简单的一种，其在工程的实现也较为容易，但是需要至少4颗卫星同时可用于定位且载体运动性能较小时，该方式才能将GPS输出的位置、速度信息输入到数据融合的滤波器当中；紧耦合和超紧耦合都遵循GPS和INS相互辅助的原则，利用GPS的伪距、多普勒测量辅助INS，同时利用INS输出的信息辅助GPS信号的捕获跟踪，其中紧耦合模型的复杂度较高，性能与松耦合相比也较好，当可用卫星数量不足以满足GPS解算需求时，也能进行导航工作；而超紧耦合在算法和结构上更为复杂，精度也更高。超紧耦合除了具有紧耦合模型的优点外，还可以借助INS和星历来估算出可见卫星信号的多普勒频移，从而提高接收机的信号锁定频率。

- 如今利用伪距和伪速率作为滤波观测信息的紧耦合组合导航系统已逐渐发展成熟，并在很多场景下得到使用。国际上已经出现了许多对紧耦合导航进行研究应用的公司和机构。如美国军方的杰达姆联合制导攻击武器，由波音公司研制，就是一个紧耦合导航下的应用载体，其利用高性能的惯导设备，使得系统的定位误差仅有13m。加拿大诺瓦泰公司也是一个研究紧耦合较为深入的公司，其下的紧耦合设备能够将位置测量的误差保持在1.8m内，测试测量的误差保持在0.02m/s范围内。

- 随着新技术、新概念的提出以及相关领域的不断发展，组合导航系统涌现出一批批新的课题、方向亟待解决，未来组合导航的发展势必会朝着性能更优、性价比更高的方向前进。

## 1.3 论文的研究内容及章节安排

论文针对基于互补滤波的多传感器融合算法进行MBD模型设计，在分析传感器特性和建立互补滤波器的基础上，将INS与GPS系统相结合，得到姿态，位置速度（PV）滤波算法。论文主要内容和章节安排情况如下:

第1章：绪论。该章节主要介绍了本课题研究的背景和意义，简单概述了导航的发展历程及常用的导航系统，并阐述了INS/GPS组合导航系统的研究现状。

第2章：INS/GPS组合导航系统。

第3章：

第4章：

# 2  INS/GPS组合导航系统

惯性导航系统（Inertial Navigation System，INS）分为捷联式和平台式。其中，捷联式惯性导航系统（Strap-down Inertial Navigation System，SINS）采用惯性组合体与载体固连的方式，并由导航计算机计算出载体的姿态、位置、速度等导航信息。它的优点在于去除了平台式复杂的机械系统，使得系统的结构简单，降低了系统的体积和质量，而且大大降低了成本，提高了可靠性。SINS自主性强，短期稳定性强，将捷联式惯导与GPS定位系统组合，不仅能实现功能上的互补，增加导航系统的性能和精度，还能增加系统的冗余度和可靠性。

本章主要介绍了捷联惯性导航系统和组合导航系统的基本原理，然后研究了INS和GPS系统的基本工作方法以及误差源，并借助MBD方法对该系统进行具体实现。

## 2.1 捷联式惯性导航系统基础

捷联式惯性导航系统（Strap-down Inertial Navigation System，SINS）的核心是惯性敏感元件IMU，包括三个彼此正交的陀螺和加速度计。随着微机电技术的发展，MEMS IMU凭借着小体积与低成本的优势，得到了广泛应用。

### 2.1.1 常用导航坐标系

准确定义一系列的笛卡尔坐标系是惯性导航的基础[34]。惯性坐标系是惯性导航理论的基础，它是指坐标轴的指向在惯性空间保持不变的坐标系，是使用牛顿运动定律的坐标系，也是惯性传感器测量的基准。除惯性坐标系之外，还需定义一些非惯性坐标系，在惯性与非惯性坐标系之间进行量的转换，以确定载体的PVT等导航信息。下面给出惯性导航常用的坐标系定义：
	（1）惯性坐标系

惯性坐标系（Inertial frame，记作i系)，坐标原点为地球质心，Z 轴为地球自转轴，指向北极，X轴在赤道平面内指向春分点。Y轴与Z、X轴构成右手正交坐标系，如图2.1。惯性元件(陀螺仪、加速度计)的测量值就是以惯性坐标系为参考基准，测量的是载体相对于惯性空间的角运动参数与线运动参数。

图2.1惯性坐标系示意图

- 地球坐标系

- 地球坐标系（Earth frame，记作e系），又称地心地固坐标系，坐标原点为地球质心，Z轴为地球自转轴，指向北极，X轴在赤道平面内指向本初子午线，Y轴与Z、X轴构成右手正交坐标系。e系与地球固连，随地球自转，相对i系的角运动就地球自转角速度ω=15°/h。常用的地球坐标系有WGS84、CGCS2000等。

- 导航坐标系

- 导航坐标系（Navigation frame，记作n系），根据选取的导航基准参考坐标系。常用的导航坐标系有北东地坐标系（North East Down，NED），坐标原点为载体质心，X轴在当地水平面内指向北（N），Y轴在当地水平面内指向东（E）,Z轴沿当地垂线指向地面（D），如下图2.2。

图2.2导航坐标系示意图

- 载体坐标系

载体坐标系（Body frame，记作b系），又称“前右下”坐标系，原点在载体质心，X轴沿载体纵轴指向前，Y轴沿载体横轴指向右，Z轴沿载体竖直向下，构成右手系，与运动载体固连。

### 2.1.2 常用导航坐标系间转换

不同的坐标系间可以通过坐标的平移和旋转来相互转换，为了对旋转过程进行详细描述，现就对行业名词横滚角（Roll），俯仰角（Pitch），偏航角（Yaw）进行介绍。各角度的示意图如下图2.3。

图2.3欧拉角示意图

横滚角（Roll）是指载体绕其载体坐标系下X轴进行旋转时的角度，向右倾倒为正，通常用符号γ表示；俯仰角（Pitch）是指载体绕其载体坐标系下Y轴进行旋转时，载体纵轴与水平面的夹角，向上为正，通常用符号θ表示；偏航角（Yaw）是指载体绕其载体坐标系下Z轴进行旋转时的角度，向右旋转为正，通常用符号ψ表示。

（1）导航坐标系与载体坐标系间的转换

将导航坐标系转换到载体坐标系时，通常按照“Z-Y-X”的顺序依次旋转坐标轴，即先旋转偏航角ψ，再旋转俯仰角θ，最后旋转横滚角γ的次序，将其写成矩阵乘法的形式（即旋转矩阵DCM）为：

Cnb=cosγ0−sinγ010sinγ0cosγ1000cosθsinθ0−sinθcosθ−cosψsinψ0sinψcosψ0001
        =cosγcosψ−sinθsinγsinψcosγsinψ+sinθsinγcosψ−cosθsinγ−cosθsinψcosθcosψsinθsinγcosψ+sinθcosγsinψsinγsinψ−sinθcosγcosψcosθcosγ （2-1）

其中，Cnb表示从导航坐标系到载体坐标系的旋转矩阵。

### 2.1.3 常用姿态表示间转换

常用坐标系间的旋转变换，即某一坐标系相对于另一坐标系的姿态。由于欧拉角（Roll，Pitch，Yaw）的表示存在万向节死锁（Gimbal Lock）的问题，工程上一般不使用欧拉角计算更新姿态，通用的表示方法有旋转矩阵以及四元数等等。其中，旋转矩阵是一种单位正交矩阵，如Cnb，其每行每列的模值均为1，且姿态表示不存在奇异性。

四元数（Quaternion）是目前应用最广泛的姿态表示方法之一，它是一种扩展复数，q≜qwqv，qϵR4。其中，qw为四元数的标量部分，qv=qxqyqzT为向量部分。单位化后的四元数的性质同旋转矩阵一致，都可以用来表示三维空间物体绕任意轴的旋转。四元数是一种数值方法，其姿态表示能够保持方程线性且避免奇异问题。与欧拉角相比，四元数计算简单，能够实现全姿态的工作，且求解起来数值稳定性更好，效率更高。

- 欧拉角转旋转矩阵

- 欧拉角（Roll，Pitch，Yaw）利用三个角度来分别表示坐标系沿不同轴的旋转。其中,绕X轴旋转γ的旋转矩阵为

- 1000cosγsinγ0−sinγcosγ	（2-2）

在SIMULINK中的实现为：

图2.4 Roll角转DCM模型图

绕Y轴旋转θ的旋转矩阵为

cosθ0−sinθ010sinθ0cosθ	（2-3）

在SIMULINK中的实现为：

图2.5 Pitch角转DCM模型图

绕Z轴旋转ψ的旋转矩阵为

cosψsinψ0−sinψcosψ0001	（2-4）

在SIMULINK中的实现为：

图2.5 Yaw角转DCM模型图

- 旋转矩阵转四元数

假设从a坐标系到b坐标系的旋转矩阵为Cab，表示如下：

Cab≜r11r12r13r21r22r23r31r32r33	（2-5）

参照《Real Time Rendering 3rd edition》Chapter 4[3]的处理思路，那么对应的四元数为（注意这里只说明1+tr(Cab)>0的情形）：

qw=tr(Cab)+12qx=r32−r234qwqy=r13−r314qwqz=r21−r124qw	（2-6）

在SIMULINK中的实现为：

图2.6 旋转矩阵转四元数模型图

- 四元数转旋转矩阵

- 假设从a坐标系到b坐标系的四元数为q，表示如下：

q=qwqxqyqz	（2-7）

其中，q=qw2+qx2+qy2+qz2=1，以满足单位化四元数的要求。由于单位化四元数和旋转矩阵在表征旋转上的等价性，可以得到对应于四元数q的旋转矩阵：

Cab=qw2+qx2−qy2−qz22(qxqy−qzqw)2(qxqz+qyqw)2(qxqy+qzqw)qw2−qx2+qx2−qz22(qyqz−qxqw)2(qxqz−qyqw)2(qyqz+qxqw)qw2−qx2−qy2+qz2 	（2-8）

在SIMULINK中的实现为：

图2.7 四元数转旋转矩阵模型图

- 四元数转欧拉角

- 四元数的姿态表示虽然在数值上稳定性更高，但是远没有欧拉角的表示直观。因此，四元数法更新后的姿态往往会最终转换成欧拉角的形式。四元数转换成欧拉角的公式如下：
	γθψ=atan2(2(qwqx+qyqz)1−2(qx2+qy2))asin(2(qwqy−qzqx))atan2(2(qwqz+qxqy)1−2(qy2+qz2))	（2-9）

在SIMULINK中的实现为：

图2.8 四元数转欧拉角模型图

## 2.2 捷联惯性导航定位方法

惯性导航定位主要基于牛顿运动定律，通过对加速度计和陀螺仪测量载体的运动加速度和角速度进行运动学的计算处理，最终获得载体的位置、速度和姿态信息，基本流程如图2.9。

加速度计

陀螺仪

姿态矩阵

姿态更新

aibb

wibb

aibn

位置

导航

计算机

速度

姿态

图2.9 捷联式惯性导航系统原理结构图

### 2.2.1 惯导机械编排

对于捷联式惯性导航系统，我们一般利用力学编排方程来实现导航定位参数的解算，本文选取北-东-地（NED）为导航坐标系，给出捷联式惯性导航系统的姿态解算方程、位置速度解算方程。

- 姿态解算方程

- 姿态矩阵是整个捷联式系统解算的基础，通过姿态矩阵，可以将载体坐标系下的轴向加速度转换到当地导航坐标系下，以实现速度和位置的解算。因此，姿态解算是捷联式惯导系统导航的基础，是导航定位的关键一环。

- 在捷联系统的姿态解算中，通常采用四元数法。由姿态四元数的微分方程

- q=12∙0−wx−wy−wzwx0wz−wywy−wz0wxwzwy−wx0qwqxqyqz=12∙0ω∙q	（2-10）

- 其中q为姿态四元数的微分，wnbb=wxwywzT为姿态角速度，将wibb近似当作wnbb，即为IMU测量后（或修正后）的角速度。然而，对于计算机控制系统，需要将姿态四元数的微分方程进行离散化之后才能使用。离散化方法选择欧拉法（或称一阶龙格库塔法），其方程形式如下。

- yk=yk−1+ℎ∙y	（2-11）

- 对微分方程进行离散化后，可得

- q(k)=q(k−1)+∆t2∙0ω∙q(k−1)	（2-12）

因此，对于计算机控制系统，只需知道初始时刻的姿态q0，以及当前时刻的角速度，便可以得到实时的姿态信息。此算法在SIMULINK中的实现如图2.10，其中当前时刻角速度由改进型互补滤波后的角速度获得，具体内容可参见3.1.2节。

图2.10 四元数姿态更新模型图

- 位置速度解算方程

对于惯性传感器，其加速度计的输出为比力 f=a−g，即载体相对于惯性空间的绝对加速度和引力加速度之差。当载体保持静止时，加速度计能够感知到的加速度只有g；而当载体处于自由落体时，整体加速度为g，加速度计能够感知到的加速度则为0。

由牛顿运动定律可知，位置和速度的微分方程为

pn=vnvn=Cbn∙(fb+gb)	（2-13）

由欧拉法得到位置、速度离散化方程为

pn(k)=pn(k−1)+vn∙∆tvn(k)=vn(k−1)+Cbn∙(fb+gb)∙∆t	（2-14）

因此，在捷联惯导的位置、速度估计中，除了需要初始时刻的位置、速度，当前时刻的比力 f 外，还需要准确的姿态估计。错误的姿态估计将直接影响到导航坐标系（n-frame）下各轴运动加速度的分量，造成位置、速度误差成积分形式发散。此算法在SIMULINK中的实现如图2.11（只考虑二维水平面运动情形，其中当前时刻比力由改进型互补滤波后的加速度获得，具体内容可参见3.1.2节）：

图2.11 位置速度更新模型图

### 2.2.2 惯导初始对准

捷联式惯导在应用机械编排原理进行导航定位之前，需要先获取载体自身的初始姿态、位置速度的信息，即初始对准。初始对准的任务要求有两项：第一，初始时刻的速度和位置；第二，载体坐标系与导航坐标系的初始变换矩阵（或者四元数）。由于载体初始时刻默认为静止状态，即零速启动，因此初始位置和初始速度都为0。而初始变换矩阵由载体初始时刻的姿态决定，通常情况下载体坐标系与导航坐标系不重合，因此初始变换矩阵非单位阵，需要初始对准。

常规的对准手段有单IMU的双矢量定姿，和MAG与IMU融合定姿等。双矢量定姿通过加速度计测量重力各轴分量来获取Roll角和Pitch角，陀螺仪测量地球自转来获取Yaw角。然而由于MEMS 惯性测量元件在精度上较导航级惯导偏低，无法准确测取到地球自转，因此常常使用MAG与IMU融合定姿的方法进行对准手段。

MAG与IMU融合定姿的方法如下：通过磁力计（MAG）测量地球的地磁矢量，经过磁偏角和磁倾角的补偿后，得到在载体坐标系的真北矢量。载体坐标系下真北矢量与重力矢量再经过叉乘、规范化后便得到了导航坐标系下沿Y轴的单位向量在载体坐标系下的投影向量，即旋转矩阵Cbn的第二行。再将此投影向量与重力矢量叉乘、规范化后便又得到了转矩阵Cbn的第一行。而导航坐标系下沿Z轴的单位向量在载体坐标系下的投影向量与重力方向正好同向，因此旋转矩阵Cbn的第三行由规范化后的重力向量得出。此方法在SIMULINK中的实现如图2.12。

图2.12 MAG/IMU融合定姿模型图

## 2.3 惯性元件误差分析

由上文的姿态、位置、速度更新方程可知，惯性元件的误差将对惯性导航系统产生不可估量的影响。例如。陀螺的误差会间接影响到加速度在n系下的各轴分量，导致速度更新出现偏差，位置的更新值随时间逐渐发散，最终直接危害到系统的稳定性。因此，为了防止积分运算对导航定位结果的影响，就需要了解惯性元件误差的来源，并通过辅助手段（如与GPS组合）将误差及时消除。

惯性元件的误差主要由系统误差和随机误差两部分组成。其中，系统误差一般为常值，可以通过标定或者辅助手段进行补偿；而随机误差由于其不规律性，只能通过建模、设计滤波器等方法间接削弱。

- 一般而言，惯性元件的系统误差可以分为零偏、比例因子误差、交轴耦合误差等；而随机误差可以分为随机游走、逐次起动零偏、白噪声等。

- 零偏

- 零偏是惯性元件测量值表现出的一种常值偏差，通常可以定义为零输入情况下的传感器输出平均值。

- 比例因子误差

- 比例因子误差是传感器输出值与实际值之间的比例误差，即输出值比输入值的斜率不理想（理想情况下一般为1）。此时当传感器的输入值越大时，实际的传感器输出值就会与真实值偏差越大。

- 交轴耦合误差

交轴耦合误差是由惯性元件敏感轴非正交导致的，因此需通过交轴补偿矩阵将非正交系映射到正交系中。

常规的纠正偏差的方式有标定法（静态）和动态校正法。标定法通过将惯性元件误差方程放入优化方程，然后采用Levenberg-Marquard算法进行误差参数（包括零偏、比例因子误差、交轴耦合误差等）的最优估计。经过标定后的惯性元件，其性能指标能够有一定幅度提升。但标定法在本文的模型中不会涉及，只是作为一个前期准备，且这里假定本文使用到的惯性元件均已经过标定。而动态校正法将会在后文的模型设计中进行交代。

惯性元件的误差种类繁多，在模型中很难涉及到对上述所有误差的单独修正。因此，本文的模型把惯性元件的误差全部归于偏差，并且在模型运行时动态地估计并消除。在下文的模型设计中就包含了对陀螺和加速度计的偏差动态纠正。

## 2.4 INS/GPS导航组合方式

INS/GPS组合导航是当前阶段应用较为广泛的组合导航系统。利用INS与GPS导航系统的互补特性，通过数据融合算法来处理两系统的导航定位数据，从而获得更精确的导航结果。INS/GPS组合架构主要分为三种：松耦合、紧耦合、超紧耦合。本文采用松耦合的组合架构，INS与GPS模型独立运行，分别将导航解算的结果提供给互补滤波器，滤波器将根据INS与GPS的误差估计出INS的修正值，并将修正后的惯性导航结果作为最终的模型输出，主体框架图如图2.13。

图2.13 INS/GPS松耦合组合架构图

## 2.4 本章小结

本章首先对惯性导航的理论基础进行了介绍，讲解了常用坐标系、姿态表示以及惯导导航定位的基本原理，并分析了MEMS惯性测量元件的主要误差，最后简单说明了本文使用的INS/GPS组合导航模型的架构。

# 3  基于互补滤波的INS/GPS组合导航

数据融合算法是组合导航的关键技术之一，通过将多个导航子系统的数据融合，可以在一定程度上提高组合导航系统的准确性、可靠性。本文采用的数据融合方法为互补滤波算法。互补滤波是MEMS惯性传感器常用的姿态解算方法，本文对其算法的思想进行延申，并最终将其部署INS与GPS的数据融合中。

## 3.1 互补滤波算法

## 3.1.1 传统互补滤波

在INS导航系统中，姿态解算常采用加速度计和陀螺仪测得的数据进行融合。加速度计主要测量载体坐标系下重力加速度在各轴分量，且测量信号具有高频噪声，因此短期精度差，但测量误差不会随时间而累积；而陀螺仪直接测量各轴角速度，经过积分后得到姿态角，短期精度高，但是由于陀螺自身的随机游走误差，长期精度低。因此，为了充分发挥加速度计和陀螺仪的测量优势，实现两者的优势互补，引入传统的互补滤波器。即将加速度计测量值通过低通滤波器，以抑制加速度计测量的高频噪声；陀螺仪测量值通过高通滤波器，以抑制陀螺仪长时间的随机游走。

图3.1 传统互补滤波算法模型图

## 3.1.2 改进型互补滤波

传统互补滤波算法虽然可以消除加速度计和陀螺仪低频以及高频的干扰，但是低通的阻带衰减较慢，滤波的效果往往不太理想，因此在后来便延伸出了一种带闭环PI反馈控制的改进型互补滤波器。改进型互补滤波器的主要思想是利用辅助传感器的测量数据构建误差修正向量，再经过PI控制器，得到待估计向量的微分补偿值，最终用其修正待估计向量的微分。改进型互补滤波器由于采用了经典的PI控制器方案，不仅使得模型误差的收敛速度加快，提高了系统的快速性、准确性，还使得系统的鲁棒性增强，提高了模型的实用性，降低了使用门槛。本文使用的互补滤波器若未加说明，则默认为改进型互补滤波器。

## 3.2 INS/GPS组合导航系统互补滤波模型

INS/GPS组合导航系统的互补滤波模型主要包括误差修正向量的构建，和惯性元件偏差的纠正。其中，误差修正向量将用于改进型互补滤波器（这里仅P比例控制器，因为惯性元件偏差的纠正替代了积分环节用于消除稳态误差）来补偿惯导机械编排的测量结果；而惯导偏差的纠正则用于动态纠正惯导测量元件的偏差，以达到系统的稳态无差。

## 3.2.1 误差修正向量

惯性导航系统的机械编排主要用于推算下一航位的姿态、位置、速度等导航参数，而这些参数在单一惯导系统中无法构建误差修正向量。因此，通常使用GPS辅助INS的方式，为INS系统构建出姿态、位置和速度的误差修正向量。

- 姿态误差修正向量

- 姿态误差修正向量是指理想的载体比力的方向向量与实际的加速度计测量的比力的方向向量的叉乘。这里，假设GPS测量的运动载体在导航坐标系下的速度为v=vnvevd，利用微分串联二阶临界阻尼环节ss2+2wn+wn2来近似速度的微分，获得系统的合运动加速度a。速度微分SIMULINK的实现如下图3.2：

图3.2 GPS速度微分模型图

GPS合运动加速度a减去g后，便得到了理想的载体比力的方向向量（图3.3输入端口1）。紧接着，将理想的载体比力的方向向量与实际的加速度计测量的比力的方向向量作叉乘，得到姿态的误差修正向量，并经过纯比例P环节后，得到姿态的修正值，即改进型互补滤波器修正值。SIMULINK的实现如下图3.3：

图3.3 GPS/INS姿态修正模型图

除此之外，磁力计（MAG）也是常用的与INS融合的传感器之一。理想情况下，磁力计测得的地磁场方向在导航坐标系下默认为北偏地，Y轴不存在分量。而当实际的姿态存在偏差时，则会导致载体系下的磁场方向转换到导航系下时在Y轴存在分量。因此，这里选取磁力计在导航坐标系下Y轴分量作为误差因子，导航坐标系下Z轴方向向量在载体坐标系下投影为误差修正向量，得到磁力计的改进型互补滤波器修正值。SIMULINK的实现如下图3.4：

图3.3 MAG/INS姿态修正模型图

- 位置速度误差修正向量

位置速度误差修正向量是指理想的载体位置、速度的向量（即GPS获取的实时位置、速度）与实际的惯性导航系统机械编排后的位置、速度的向量的差。由于在实际系统中，GPS测量的信号往往具有时延性（与卫星信号传输延迟有关），不能同INS系统保持同一运行时序。因此对于INS系统解算出的位置、速度信息，需要经过延迟采样环节后才能与GPS系统的导航信息处于同一运行时序。INS系统的延迟采样环节如图3.4。

图3.4 INS延迟采样环节模型图

INS/GPS位置速度误差修正向量构建方式如图3.5，将误差修正向量经过比例环节后，作用到最终的位置、速度输出中。

图3.5 INS/GPS误差修正模型图

## 3.2.2 惯性元件偏差纠正

惯性导航系统通过对惯性测量元件的机械编排来实现导航信息的估算，在这当中，惯性测量元件的准确程度几乎直接决定了惯性导航系统的实际性能。组合导航系统由于其冗余传感器的辅助，其系统误差能够始终被限制在真实值的左右。但是，INS的更新频率快，若不及时更新惯性测量元件误差，组合导航系统的动态精度和准确性将大打折扣。因此，本文使用动态纠正法在模型运行时期动态估计惯性元件的测量偏差并纠正。

- 陀螺偏差纠正

- 由于载体在运动时加速度计不仅能感受到重力加速度，还能感受到运动加速度。而运动加速度的存在则有可能会影响姿态误差修正向量的方向。因此，为了防止运动加速度对陀螺偏差的错误纠正，偏差的纠正主要发生在载体运动加速度较小或近似为0的时期。此时，偏差的纠正量为稳定后的姿态误差修正向量，应用2阶低通滤波以确保此误差为长期性误差。SIMULINK的实现如下图3.6：

图3.6 陀螺偏差修正模型图

- 加速度计偏差纠正

INS系统中速度的长期性偏差可以视作加速度计的偏差，需通过改进型的互补滤波器进行消除。这里直接将GPS与INS的速度误差作为加速度的误差输入，经过比例环节后，作为加速度的偏差对加速度值进行修正，见图3.7。

图3.7 加速度计偏差修正模型图

## 3.3 实验仿真

为了验证改进型互补算法在组合导航系统上的性能，本文使用MATLAB对机载实验数据进行开环仿真。通过对比EKF算法与互补滤波（CF）算法结果，来证明互补滤波算法应用于组合导航系统的可行性和准确性。

## 3.3.1 模型参数调优

改进型互补滤波器的权重参数将很大程度影响组合导航结果的快速性和稳定性，因此选取适宜的权重参数相当重要。经过反复的模型调参，最终获得了一套较好的权重参数，如图3.8。

图3.8 改进型互补滤波器权重参数图

## 3.3.2 EKF与CF性能对比

本文使用的互补滤波器与扩展卡尔曼滤波器的仿真结果如下图3.9。其中，蓝色曲线代表EKF实时解算结果，红色曲线代表CF实时解算结果。从仿真结果图中可以看出，本文采用的互补滤波算法在姿态、位置、速度的导航解算结果上均能与EKF算法输出结果保持着较高的相似性，姿态角误差始终保持在1.4°范围内，速度误差保持在0.5m/s范围内，位置误差保持在1m范围内，系统的精度较高。

图3.9 EKF与CF仿真对比图

## 3.4 本章小节

本章首先对互补滤波器的基本原理进行了介绍，提出了改进型的互补滤波器；然后建立了INS/GPS组合导航系统互补滤波器的模型，详细地讲解了模型中如何构建和利用误差修正向量以实现对INS导航信息的补偿，和惯性测量元件偏差的修正。最终通过开环仿真对滤波结果进行了分析，验证了本文改进型互补滤波算法的可行性。

# 4  组合导航系统实践

经过开环仿真（Open Loop Simulation）环节的测试后，本文模型的可靠性和准确性得到了验证。但是由于模型最终需要部署到的设备为嵌入式设备，真实系统的性能、负载率、甚至内存等都会存在一定的限制，而这些限制因素一旦存在短板，都将极大影响最终模型的可行性和真实系统的稳定性。因此本文模型验证的最后一步便是实物测试。

## 4.1 硬件平台

在硬件平台的设计上，采用雷迅创新（CUAV）针对工业领域应用而开发的X7+ Pro顶级自动驾驶仪。由于其具备车规级ADIS14670、ICM42688-P惯性传感器、工业级RM3100磁罗盘，以及用于连接GPS模块的拓展UART接口，因此非常适合用于本文模型的验证。其主要硬件参数如下表4-1。

表4-1 X7+ Pro 硬件参数

|  | 参数 |
| --- | --- |
| 处理器 | STM32H743 |
| 处理器频率 | 480MHz |
| Flash | 2MB |
| RAM | 1MB |
| IMU | ADIS16470/ICM-42688-P/ICM-20689 |
| MAG | RM3100 |
| UART | 5 |

GPS接收器方面，本文选用了CUAV的NEO 3全球定位模块，其集成Ublox的新一代GNSS模块(NEO-M9N)，拥有四星高增益定制天线，且支持4卫星系统并发，能够适应更复杂的环境。NEO 3的主要硬件参数如下表4-2。

表4-2 NEO 3 硬件参数

|  | 参数 |
| --- | --- |
| 卫星接收器 | UBLOX第九代导航定位接收器（M9N） |
| 并发器数量 | 4(同时支持北斗+GPS+伽利略+格洛纳斯） |
| 工作频段 | GPS: L1 C/A 格格纳斯:L10F 北斗:B1I 伽利略:E1B/C |
| 导航刷新率 | 25Hz |
| 水平精度 | 2.0M（高达0.7m） |
| 速度精度 | 0.05m/s |
| 捕获速度 | 冷启动 24S 再次捕获2S 辅助启动 2S |

## 4.2 系统方案设计

## 4.2.1 硬件连接

测试系统采用STM32H743作为主控制器，通过SPI串行总线接口与自驾仪自带的惯性传感器ADIS16470和磁力计RM3100进行通讯，并使用UART串口接收全球定位模块M9N的回传数据，以完成所有传感器设备的数据收集。系统的硬件连接示意图如图4.1。

图4.1 测试系统硬件连接示意图

## 4.2.2 软件流程

系统在启动时会将上述的传感器进行初始化，以开启各传感器的数据采集流程。一般而言，惯性测量元件的数据采集频率较高，这里设置为1000Hz；磁力计的采集频率则其次，为100Hz；而GPS的采集频率最慢，通常在10~25Hz的范围内。因此，在程序设计里，需要为每个类型的传感器设定不同周期的数据采集任务。

在确认好传感器的采集功能无误之后，便可以部署运行第3章设计好的模型了。一般来说，模型部署的大致流程一般可以分成两步：生成代码、接口配置。

- 生成代码

SIMULINK的模型设置选项框中，可以对模型的硬件实现和代码生成进行配置。其中，硬件实现主要取决于待部署的处理器设备机型，例如本文采用的处理器为意法半导体STM32H743，内核为ARM Cortex-M7，为32位机型，字节顺序为小端模型。图4.2即为本模型采用的硬件配置示意图。

图4.2 硬件实现示意图

而代码生成配置的目的是指定模型输出的目标文件属性，如指定目标语言（C/C++）及标准，修改代码接口，指定代码的优化级别等等。下图4.3就展示了代码生成项的一些基本配置配置。

图4.3 代码生成配置示意图

在配置工作完成后，便可以启动MATLAB的Embedded Coder工具箱一键生成模型的嵌入式代码了，生成的C/C++文件会存放在当前工作目录的文件夹下。至此，生成代码的工作就圆满完成了。

- 接口配置

在代码生成的接口报告中，MATLAB为我们提供了模型使用的入口函数以及输入、输出端口信息，如图4.4。因此，在用户侧只需调用相应接口函数，指定输入端口，最后读取模型的输出端口即可。

图4.4 代码接口报告图

以本文模型为例，系统在初始化时需要调用一次INS_init()函数，来为模型的中间变量赋值。接着，以2ms的周期调用INS_step()函数，该函数为模型主体的实现函数，运行一次就相当于经历了仿真的一个步长。但由于step函数为无参无返回值函数，函数内通过调用全局变量INS_U和INS_Y来分别传递模型的输入和输出，因此每当传感器数据更新时就需要修改INS_U的变量值，以刷新模型的输入。总体软件运行流程图如图4.5：

图4.5 软件流程示意图

## 4.3 系统测试

实验前，将硬件平台安装固定在无人车上，并使自驾仪远离电机放置，以防止电机磁场干扰磁罗盘。测试时，通过无线遥控控制使无人车沿设定的轨迹行驶一周，并在行驶过程中记录下各传感器数据，以及模型的输出结果。

为了验证模型在电脑端与嵌入式端的一致性，将嵌入式上运行结果与电脑端开环仿真结果进行对比，如图。其中红色曲线为电脑端开环仿真的输出结果，蓝色曲线为模型在嵌入式端的实际输出结果，通过观察可以发现两者曲线几乎完全重合，这说明了算法具有较高的稳定性且计算开销小。

二级标题序数顶格写，空一格写标题，黑体四号，1.5倍行距。

2  DME均质充量压燃着火的数值模拟方法

正文一级标题用三号黑体居中，上下各空一行。

## 2.1 二级标题

正文内容

第三级和第四级标题均空两格书写序数，空一格写标题，用黑体四号。

2.1.1 三级标题

正文内容

正文:中文小四号宋体，英文用小四号Times New  Roman，首行缩进二个字，1.5倍行距。

公式应另起一行，正文中的公式、算式或方程式等应编排序号，公式的编号用圆括号括起，序号标注于该式所在行(当有续行时，应标注于最后一行)的行末。公式可按章节顺序编号或按全文统一编号。公式序号必须连续，不得重复或跳缺。重复引用的公式不得另编新序号。

（2-1）

较长的公式，如必须转行时，最好在等号处转行,如做不到这一点,要在+，-，×，÷等数学符号处转行。数学符号应写在转行处的行首。上下式尽可能在等号“＝”处对齐。

（2-2）

表题应写在表格上方正中， 表序写在表题左方不加标点， 空一格写表题，表题末尾不加标点，全文的表格统一编序，也可以逐章编序，表序必须连续

表题用小四号宋体加黑，表格内中文用小四号宋体，英文用小四号Times New Roman字体。

表2-1 选取组分的热力学性质

| 组分 | Hf(kcal/mol) | Sf(kcal/mol) | Cp(kcal/mol) |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 A2 A3 | 100 | 100 | 100 |

续表2－1

| 组分 | Hf(kcal/mol) | Sf(kcal/mol) | Cp(kcal/mol) |
| --- | --- | --- | --- |
| A4 A5 A6 A7 A8 | 100 | 100 | 100 |

表题允许下页接写，接写时表题省略，表头应重复书写，并在右上方写“续表xx”。

每幅插图应有图序和图题，全文插图可以统一编序，也可以逐章单独编序，图序必须连续，不得重复或跳缺。

纵横坐标轴均要标明名称、单位!!!

图序和图题写在图的下方，小四号宋体加黑。

图2-1 气缸压力随曲轴转角变化的曲线

三号黑体居中，上下各空一行。

5  结论

正文内容

中文小四号宋体，英文用小四号Times New  Roman，首行缩进二个字，1. 5倍行距。

书写格式要按国家标准GB7714-2015规定。

按论文中参考文献出现的次序，用中括号的数字连续编号，小四号宋体，单倍行距。

三号黑体居中，上下各空一行

若有换行，第二行与第一行文字对齐！

书：著者.书名.版本.出版地：出版者，出版年：页次

参考文献

- 呂炎. 锻造工艺学[M]. 第1版. 北京: 机械工业出版社, 1995: 198-211.

期刊：著者.题(篇)名.刊名，出版年，卷号(期号)：起始页码-终止页码

EISSEN H N. An introduction to molecular and cellular principles of the immune response[M]. 5thed, New York: Harper and Row, 1974: 40.

- Tomas Akenine-Möller, Eric Haines, Naty Hoffman. Real-Time Rendering, Third Edition, 3rd Edition. July 2008

- 于潇, 刘义, 柴跃廷, 等. 互联网药品可信交易环境中主体资质审核备案模式[J]. 清华大学学报（自然科学版）, 2012, 52(11):1518-1523.

网上参考资料格式按此例，要按该地址能查到该文。

YOU C H, LEE K Y, CHEY R F, et al. Electrogastrographic study of patients with unexplained Nausea bloating and vomiting[J]. Gastroenterology, 1980, 79:311-312.

- Microsoft Website. Windows 2000 Terminal Services [EB/OL]. (1998-10-15)（为出版日期）[2000-01-08方括号内为引用日期]. http://www.microsoft.com/windows 000/technologies/terminal/default.asp.

专利按此例格式。

宋靖宇. Win 2000 终端服务（二）－终端服务[EB/OL]. (2002-2-2)[2003-3-16] http://www.mpsoft.net/d043.htm.

- 张凯军. 轨道火车及高速轨道火车紧急安全制动辅助装置: 201220158825.2[P]. 2012-04-05.

NARISAWA I, ZHAN M S, ITII H, et al．Polyamide resins: JP Patent, C08J

标准按此例格式。

, 100119[P]. 1996-04-16．

报纸文章按此例格式。

国家环境保护局科技标准司. 土壤环境质量标准: GB 15616－1995[S]. 北京: 中国标准出版社, 1996:2-3[2013-10-14].

- 傅刚, 赵承, 李佳路. 大风沙过后的思考[N]. 北京青年报, 2000-04-12(14).

学位论文按此例格式。

张志祥． 间断动力系统的随机扰动及其在守恒律方程中的应用[D]． 北京: 北京大学数学学院, 1998．

三号黑体居中，上下各空一行

附录

# 正文内容

中文小四号宋体，英文用小四号Times New Roman，首行缩进二个字，1.5倍行距。

# 致谢

时光荏苒，转眼间大学生活也迎来了尾声。在东华的这四年的岁月中，难免有过挫折与不悦，但是回首间，总归是幸福多过了悲伤。四年里，我踏出了自己的安逸圈，接触到了更多优秀的人，涉猎了许多不曾涉足的领域知识。在数不清的挑战中，承蒙许多老师与同学的陪伴，使曾经懵懂的我有了更深的沉积。临近毕业之际，谨以此文向曾经帮助过我的所有人致以不胜感激之情。

感谢我的对象和挚友们。在这四年的大学生涯里，不论是在学习方面还是生活方面，他们都与我共同前行，使我的求学之路不在孤单。也正是有了他们的同行，我才能在大学期间获得众多竞赛的荣誉，让我可以为我的理想而奋斗。接下来的日子里，希望他们能够在未来的道路上继续发光发热，取得更好的成绩。

感谢我的父母，感谢他们含辛茹苦的抚养我长大，让我能够幸福快乐并且顺利的完成人生最重要的阶段之一。也非常感谢他们在我独自迷茫无助时给予我鼓励与勇气，成为我最坚实的依靠，让我从未放弃挑战，让我有了能够独自抵挡一切困难的力量。希望我的父母在未来的日子中可以身体健康，万事顺意。

最后感谢东华大学所有教导过我的老师，求学之路漫漫，没有你们的悉心教导，我便不能取得今天的成就。在此我对这四年间培养过我、教育过我的老师致以衷心的感谢，希望老师可以工作顺利，身体健康，在未来的科研事业中取得更多的成就，桃李满天下。同时也感谢参与本次论文答辩及论文评审的各位老师，感谢他们对本次论文工作的审查与最终认可，辛苦了！

四年的大学生活，忙碌而充实，多彩而有趣，令我无比珍惜。在今后的日子里，我也会维持初心，保持不变的信念，向着目标继续奋斗努力。

三号黑体居中，上下各空一行

译文及原文

（原文1万印刷符号以上）